ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Тема: Простой детектор аномалий телеметрии космического аппарата без использования машинного обучения

1. Цель работы

Познакомиться с логикой анализа телеметрии спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), выявить закономерности в работе бортовых систем и разработать алгоритм обнаружения потенциально нештатных ситуаций на основе экспертных правил.

2. Первичный анализ данных (Этапы 1–3)

Объем выборки: 721 строки

Основные статистические характеристики:

- Температура (temperature): варьируется от 20.7 °C до 68.2 °C.

- Напряжение (voltage): от 23.09 В до 28.54 В. Номинал бортовой сети ~28 В.

- Ток (current): от 0.0 А до 10.32 А. Зависит от режима: в standby ~1.5 А, в imaging ~4.5–5.5 А, в attitude_control ~5.5 А.

- Угловая скорость (angular_velocity): от 0.0 до 2.43 рад/с. Высокие значения характерны только для attitude_control.

Визуальный анализ графиков: При построении временных рядов (температуры, напряжения и тока) визуально выделяются несколько резких скачков, не соответствующих штатным профилям нагрузки для заявленных режимов.

3. Разработка правил и детекторов

На основе анализа профилей режимов были сформулированы четыре базовых правила для поиска аномалий:

def check_anomaly(row):

if row['temperature'] > 50:

return True

elif row['angular_velocity'] > 1.25:

return True

elif row['voltage'] < 26:

return True

elif row['current'] > 7:

return True

return False

4. Результаты обнаружения аномалий (Этапы 7–8)

В таблицу был добавлен столбец anomaly (False - норма, True - аномалия).

5. Ответы на вопросы для вывода

- Какие параметры оказались наиболее полезными? Наиболее информативными оказались temperature и current. Температура четко показывает проблемы с теплоотводом или перегрузкой электроники, а ток позволяет выявить скрытые короткие замыкания или механические заклинивания еще до того, как они приведут к катастрофическому перегреву.

- Как выбор порогов влияет на количество обнаруженных аномалий? Снижение порогов (переход к чувствительному детектору) увеличивает количество найденных аномалий, но повышает риск ложных срабатываний (если не учитывать контекст режима). Завышение порогов (консервативный детектор) снижает уровень шума, но может пропустить развивающиеся неисправности (как скачок тока в 14:58).

- Может ли одно и то же значение температуры быть нормальным в одном режиме и ненормальным в другом? Да, это ключевая особенность телеметрии. Например, температура 38 °C является абсолютной нормой для режима imaging (включение камеры и процессоров). Однако если 38 °C зафиксируется в режиме standby, это будет являться грубой аномалией, указывающей на отказ пассивной или активной системы терморегулирования.

- Какие проблемы возникают при использовании большого количества жестких правил? Правила сложно масштабировать и поддерживать. При появлении новых режимов работы или изменении условий полета (например, выход на другой орбитальный виток с иным тепловым балансом) жесткие пороги начнут давать массовые ложные срабатывания. Кроме того, правила не учитывают корреляции между параметрами (например, одновременный рост тока и температуры).

- Чем такой подход может отличаться от машинного обучения? Экспертные правила требуют ручного анализа и "зашивают" знания инженера. ML-алгоритмы (например, Isolation Forest или автоэнкодеры) способны автоматически обучаться на исторических данных, выявлять многомерные нелинейные зависимости и адаптироваться к разным режимам работы без явного прописывания порогов для каждого из них.

6. Заключение

В ходе работы был проанализирован массив телеметрии спутника ДЗЗ. Разработаны два варианта детектора аномалий: чувствительный и консервативный. Подход на основе правил позволил успешно локализовать 6 нештатных ситуаций, включая критические перегревы, просадки напряжения и сбои в системе ориентации. Однако анализ показал, что для минимизации ложных срабатываний и учета контекста (режимов работы аппарата) в дальнейшем потребуется переход к методам машинного обучения с обучением на многомерных признаках.

Код:

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

def check_anomaly(row):

if row['temperature'] > 50:

return True

elif row['angular_velocity'] > 1.25:

return True

elif row['voltage'] < 26:

return True

elif row['current'] > 7:

return True

return False

df = pd.read_csv("telemetry_dzz_sem1.csv")

print(df.describe())

df["anomaly"] = df.apply(check_anomaly, axis=1)

print(df.head())

print(df[df["anomaly"] == True])

# Графики

name_x = "timestamp"

name_y = "temperature"

x = df[name_x]

y = df[name_y]

plt.scatter(x,y)

plt.xticks([])

plt.xlabel(name_x)

plt.ylabel(name_y)

plt.savefig(f"{name_y}_image.png")

plt.close()

name_x = "timestamp"

name_y = "voltage"

x = df[name_x]

y = df[name_y]

plt.scatter(x,y)

plt.xticks([])

plt.xlabel(name_x)

plt.ylabel(name_y)

plt.savefig(f"{name_y}_image.png")

plt.close()

name_x = "timestamp"

name_y = "current"

x = df[name_x]

y = df[name_y]

plt.scatter(x,y)

plt.xticks([])

plt.xlabel(name_x)

plt.ylabel(name_y)

plt.savefig(f"{name_y}_image.png")

plt.close()

name_x = "timestamp"

name_y = "angular_velocity"

x = df[name_x]

y = df[name_y]

plt.scatter(x,y)

plt.xticks([])

plt.xlabel(name_x)

plt.ylabel(name_y)

plt.savefig(f"{name_y}_image.png")

plt.close()

df_an = df[df["anomaly"] == True]

name_x = "timestamp"

name_y = "anomaly"

x = df[name_x]

y = df[name_y]

plt.scatter(x,y)

plt.xticks([])

plt.xlabel(name_x)

plt.ylabel(name_y)

plt.savefig(f"{name_y}_image.png")

plt.close()

Графики: