Практическая работа №2

«Умный детектор без ML»

1. Цель работы

Целью практической работы является разработка более гибкого детектора аномалий телеметрии спутника без использования методов машинного обучения.

В работе рассматриваются три подхода:

- обнаружение аномалий с использованием статистического отклонения от среднего значения;

- обнаружение резких изменений параметров между соседними измерениями;

- учет режима работы спутника и одновременного анализа нескольких телеметрических параметров.

Основная идея работы заключается в том, что одно и то же значение телеметрического параметра может быть нормальным для одного режима работы спутника и подозрительным для другого.

2. Исходные данные

Для анализа используется датасет телеметрии спутника из предыдущей практической работы.

В качестве анализируемых параметров используются:

- temperature — температура;

- voltage — напряжение;

- current — ток;

- angular_velocity — угловая скорость.

Дополнительно используется параметр mode, характеризующий текущий режим работы спутника.

В датасете присутствуют следующие режимы:

standby

imaging

downlink

attitude_control

Согласно заданию, необходимо сравнить статистические характеристики телеметрии между режимами работы спутника.

3. Анализ нормы по режимам

На первом этапе необходимо определить типичные значения параметров для каждого режима работы спутника.

Для этого используется:

df.groupby('mode').describe()

или, например:

df.groupby('mode')['temperature'].describe()

Группировка по mode позволяет вычислять среднее значение и стандартное отклонение отдельно для каждого режима.

Это важно, поскольку разные режимы работы спутника могут иметь различные нормальные диапазоны температуры, напряжения, тока и угловой скорости.

Например, если при одном режиме температура обычно находится около одного значения, а при другом — около другого, использование единого среднего для всего датасета может приводить к неправильному определению аномалий.

Таким образом, при дальнейшей разработке статистического детектора было принято решение учитывать mode.

4. Статистический детектор

4.1. Первый вариант

Первоначально статистический детектор использовал общее среднее и стандартное отклонение параметра:

def analysis(df, column_for_analysis, std_value):

mean = df[column_for_analysis].mean()

std = df[column_for_analysis].std()

new_series = (

abs(df[column_for_analysis] - mean) > std_value * std

)

return new_series

Значение считалось аномальным, если оно находилось дальше выбранного количества стандартных отклонений от среднего.

Были рассмотрены три варианта:

- 1σ;

- 2σ;

- 3σ.

Это соответствует требованиям задания по проверке трех вариантов статистического отклонения.

4.2. Результаты первоначального детектора

Для четырех параметров использовалось логическое OR:

df["anomaly_s1"] = (

analysis(df, "temperature", 1) |

analysis(df, "voltage", 1) |

analysis(df, "current", 1) |

analysis(df, "angular_velocity", 1)

)

Получены следующие результаты:

| Диапазон | Количество аномальных строк |
| --- | --- |
| за пределами ±1σ | 279 |
| за пределами ±2σ | 64 |
| за пределами ±3σ | 46 |

Полученные результаты показывают, что увеличение значения σ приводит к уменьшению количества обнаруженных аномалий.

При 1σ критерий является достаточно чувствительным, поэтому обнаруживается большое количество отклонений. При увеличении порога до 2σ и 3σ детектор становится менее чувствительным.

5. Учет режима работы спутника

Первоначальный вариант статистического детектора имеет недостаток: среднее и стандартное отклонение рассчитываются для всего набора данных.

В результате телеметрия разных режимов смешивается.

Для устранения этого недостатка была реализована группировка по mode:

def analysis(df, columns_for_analysis, std_value):

if isinstance(columns_for_analysis, str):

columns_for_analysis = [columns_for_analysis]

mean = (

df.groupby("mode")[columns_for_analysis]

.transform("mean")

)

std = (

df.groupby("mode")[columns_for_analysis]

.transform("std")

)

return (

(df[columns_for_analysis] - mean).abs()

> std_value * std

).any(axis=1)

Здесь используется groupby("mode") вместе с transform().

В результате для каждой строки используются:

- среднее значение соответствующего параметра в её режиме;

- стандартное отклонение соответствующего параметра в её режиме.

Таким образом, нормальные значения определяются относительно конкретного режима работы спутника.

5.1. Результаты после учета mode

После группировки результаты изменились:

| Диапазон | Без учета mode | С учетом mode |
| --- | --- | --- |
| ±1σ | 279 | 390 |
| ±2σ | 64 | 95 |
| ±3σ | 46 | 44 |

Количество аномалий при 1σ и 2σ увеличилось, а при 3σ практически не изменилось.

Это объясняется тем, что после разделения данных по режимам каждое состояние сравнивается с собственной статистической нормой. Разные режимы могут иметь разные средние значения и стандартные отклонения.

В результате распределение внутри отдельного режима может быть значительно уже, чем распределение всех режимов вместе. Поэтому некоторые значения, которые при общем расчете выглядели нормальными, после разделения по режимам становятся статистически необычными.

6. Обнаружение резких изменений

Второй способ обнаружения аномалий основан не на абсолютном значении параметра, а на его изменении между соседними измерениями.

В задании предлагается исследовать temperature, voltage, current и angular_velocity.

Для этого используется метод diff():

df_diff["temperature_diff"] = df["temperature"].diff()

df_diff["voltage_diff"] = df["voltage"].diff()

df_diff["current_diff"] = df["current"].diff()

df_diff["angular_velocity_diff"] = df["angular_velocity"].diff()

Получается изменение каждого параметра относительно предыдущего измерения.

6.1. Пороговые значения

Для определения подозрительного изменения были выбраны следующие пороги:

| Параметр | Порог изменения |
| --- | --- |
| temperature | 5 |
| angular_velocity | 0.5 |
| voltage | 2 |
| current | 1 |

Проверка выполняется функцией:

def check_anomaly(row):

if abs(row['temperature_diff']) > 5:

return True

elif abs(row['angular_velocity_diff']) > 0.5:

return True

elif abs(row['voltage_diff']) > 2:

return True

elif abs(row['current_diff']) > 1:

return True

return False

Количество обнаруженных аномалий:

34

Таким образом, детектор резких изменений обнаружил 34 подозрительные строки.

7. Ограничение метода diff()

У метода diff() обнаружена особенность.

Если между двумя соседними измерениями происходит изменение режима:

standby → imaging

то параметры спутника могут измениться достаточно резко.

В таком случае diff() может определить это изменение как аномалию, хотя оно связано не с неисправностью, а с нормальным переходом между режимами.

Поэтому дальнейшим улучшением алгоритма должно стать использование mode при анализе diff.

Например, можно игнорировать изменение, если текущая и предыдущая строки относятся к разным режимам.

8. Комбинация нескольких признаков

Следующим этапом была изменена логика статистического детектора.

Первоначально строка считалась аномальной, если хотя бы один из четырех параметров выходил за допустимый диапазон:

.any(axis=1)

Это соответствует логике:

temperature → аномалия ─┐

voltage → норма          │

current → норма          ├→ TRUE

angular_velocity → норма ┘

Однако такой подход может давать большое количество срабатываний.

Поэтому была реализована проверка количества аномальных параметров:

return (

(df[columns_for_analysis] - mean).abs()

> (std_value * std)

).sum(axis=1) >= 2

Теперь строка считается аномальной только в том случае, если два или более параметра одновременно являются статистически необычными.

Это соответствует идее задания, где состояние с двумя и более подозрительными признаками считается потенциально нештатным.

9. Итоговая функция статистического детектора

В результате была получена следующая функция:

def analysis(df, columns_for_analysis, std_value):

if isinstance(columns_for_analysis, str):

columns_for_analysis = [columns_for_analysis]

mean = (

df.groupby("mode")[columns_for_analysis]

.transform("mean")

)

std = (

df.groupby("mode")[columns_for_analysis]

.transform("std")

)

return (

(df[columns_for_analysis] - mean).abs()

> (std_value * std)

).sum(axis=1) >= 2

В ней используются сразу несколько возможностей pandas:

- groupby() — разделение данных по режиму;

- transform() — расчет статистики для каждой строки с учетом её режима;

- abs() — получение абсолютного отклонения;

- sum(axis=1) — подсчет количества аномальных параметров в строке;

- >= 2 — определение потенциально нештатного состояния.

10. Сравнение детекторов

В соответствии с заданием были рассмотрены три подхода: жесткие пороги, статистическое отклонение и комбинация нескольких признаков с учетом контекста.

| Детектор | Принцип | Признаки | Основной недостаток |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 — жесткие пороги | Фиксированные значения | temperature, voltage, current, angular_velocity | Не учитывает режим работы и нормальное распределение параметров |
| №2 — статистический | Отклонение от среднего на σ | temperature, voltage, current, angular_velocity | Результат зависит от распределения данных и выбранного σ |
| №3 — комбинация | Не менее двух подозрительных признаков | temperature, voltage, current, angular_velocity + mode | Более сложный, но все еще использует заданные вручную пороги и правила |

11. Влияние выбора σ

Проведенный эксперимент показал, что выбор σ непосредственно влияет на количество обнаруженных аномалий.

При увеличении порога:

1σ → 2σ → 3σ

область нормальных значений становится шире, поэтому количество срабатываний уменьшается.

Для первоначального варианта без учета mode:

1σ → 279 аномалий

2σ → 64 аномалии

3σ → 46 аномалий

После учета режима:

1σ → 390 аномалий

2σ → 95 аномалий

3σ → 44 аномалии

Таким образом, маленькое значение σ повышает чувствительность детектора, но одновременно увеличивает количество потенциальных ложных срабатываний.

12. Почему резкое изменение может быть важнее абсолютного значения

Абсолютное значение параметра может находиться в нормальном диапазоне, но его резкое изменение относительно предыдущего измерения может указывать на потенциальную проблему.

Например, температура может находиться в допустимом диапазоне, однако изменение температуры на большое значение за один интервал измерения может быть подозрительным.

Поэтому статистический анализ абсолютных значений и анализ diff() обнаруживают разные типы отклонений:

- статистический детектор ищет необычные значения;

- diff() ищет необычную динамику изменения.

13. Что дает комбинация нескольких признаков

Использование нескольких признаков позволяет уменьшить количество срабатываний, вызванных только одним параметром.

Если только температура выходит за статистическую норму, это не обязательно означает нештатное состояние спутника.

Если одновременно наблюдаются отклонения, например:

temperature       → аномалия

current            → аномалия

voltage            → норма

angular_velocity  → норма

то наличие двух независимых подозрительных признаков дает более веское основание считать состояние потенциально нештатным.

Поэтому в итоговом алгоритме используется условие:

.sum(axis=1) >= 2

14. Проблемы текущего детектора

Несмотря на улучшения, детектор все еще имеет ограничения.

1. Пороги выбираются вручную

Значение:

std_value = 1

или:

std_value = 2

выбирается человеком.

Аналогично вручную задаются пороги для diff():

temperature > 5

voltage > 2

current > 1

angular_velocity > 0.5

2. Среднее и стандартное отклонение могут зависеть от выбросов

Если в данных уже присутствуют аномальные значения, они сами могут влиять на mean и std.

3. diff() не учитывает режим работы

Переход между режимами может привести к резкому изменению параметров и ложному срабатыванию.

4. Не учитывается взаимосвязь параметров

Алгоритм анализирует параметры в основном независимо друг от друга, несмотря на то, что между физическими параметрами спутника могут существовать зависимости.

5. Нет автоматического определения нормы

Алгоритм заранее получает правила, признаки и пороги. Он не способен самостоятельно определить, какое поведение является нормальным.

Именно этот недостаток является переходом к следующему этапу — машинному обучению. В задании отдельно отмечается, что в текущем подходе признаки, пороги и критерии аномалии задаются человеком.

15. Итоговый вывод

В ходе практической работы был разработан детектор аномалий телеметрии спутника без использования машинного обучения.

На первом этапе был реализован статистический метод, основанный на отклонении значений от среднего на 1σ, 2σ и 3σ. Было установлено, что увеличение значения σ приводит к уменьшению количества срабатываний.

Затем статистический анализ был улучшен с помощью группировки данных по режиму работы спутника mode. Это позволило сравнивать каждое значение не с общей статистикой всей телеметрии, а со статистической нормой соответствующего режима.

Также был реализован анализ резких изменений параметров с помощью diff(). Данный подход позволил обнаруживать аномальные изменения, которые не обязательно являются аномальными по своему абсолютному значению.

В качестве дальнейшего улучшения была использована комбинация нескольких признаков. Теперь строка считается потенциально нештатной только в том случае, если минимум два из четырех анализируемых параметров одновременно определяются как аномальные.

Таким образом, разработанный детектор стал более гибким по сравнению с использованием только фиксированных порогов. Однако он по-прежнему зависит от вручную выбранных признаков, порогов и правил. Для автоматического определения закономерностей между параметрами и самостоятельного определения нормального поведения следующим этапом может стать применение методов машинного обучения.

Код:
from utils.visualization import Visualizaton

import pandas as pd

from pathlib import Path

csv_path_data = Path(__file__).parent.parent / "data" / "telemetry_dzz_sem1.csv"

df = pd.read_csv(csv_path_data)

#print(df["mode"].unique()) ['standby', 'imaging', 'downlink', 'attitude_control']

#print(df[df["mode"]=='standby'].describe())

#print(df.groupby('mode')['temperature'].describe())

#print(df.groupby('mode').describe())

def analysis(df, column_for_analysis, std_value):

mean = df[column_for_analysis].mean()

std = df[column_for_analysis].std()

new_series = (

abs(df[column_for_analysis] - mean) > std_value * std

)

return new_series

df["anomaly_s1"] = (analysis(df, "temperature", 1)|

analysis(df, "voltage", 1)|

analysis(df, "current", 1)|

analysis(df, "angular_velocity", 1))

print(f"Кол-во аномалий в диапазоне от -std до std: {len(df[df['anomaly_s1'] == True])}")

df["anomaly_s2"] = (analysis(df, "temperature", 2)|

analysis(df, "voltage", 2)|

analysis(df, "current", 2)|

analysis(df, "angular_velocity", 2))

print(f"Кол-во аномалий в диапазоне от -2*std до 2*std: {len(df[df['anomaly_s2'] == True])}")

df["anomaly_s3"] = (analysis(df, "temperature", 3)|

analysis(df, "voltage", 3)|

analysis(df, "current", 3)|

analysis(df, "angular_velocity", 3))

print(f"Кол-во аномалий в диапазоне от -3*std до 3*std: {len(df[df['anomaly_s3'] == True])}")

df_diff = pd.DataFrame()

df_diff["timestamp"] = df["timestamp"]

df_diff["temperature_diff"] = df['temperature'].diff()

df_diff["voltage_diff"] = df['voltage'].diff()

df_diff["current_diff"] = df['current'].diff()

df_diff["angular_velocity_diff"] = df['angular_velocity'].diff()

path_to_save = Path(__file__).parent / "image"

v = Visualizaton(df_diff, path_to_save)

v.visual_all("timestamp")

def check_anomaly(row):

if abs(row['temperature_diff']) > 5:

return True

elif abs(row['angular_velocity_diff'])> 0.5:

return True

elif abs(row['voltage_diff']) > 2:

return True

elif abs(row['current_diff']) > 1:

return True

return False

df["anomaly_diff"] = df_diff.apply(check_anomaly, axis=1)

print(f"Кол-во аномалий выявленных по diff: {len(df[df['anomaly_diff'] == True])}")

# Значения аномалий при std не коректно, потому-что не учтены режимы работы спутника mode

# При anomaly_diff нужно тоже учитывать режимы, ведь каждый переход от режима к режиму будет считаться аномалией

# Но при anomaly_diff эти ошибки можно пока что свести к погрешности

def analysis(df, columns_for_analysis, std_value):

if isinstance(columns_for_analysis,str):columns_for_analysis = [columns_for_analysis]

mean = df.groupby("mode")[columns_for_analysis].transform("mean")

std = df.groupby("mode")[columns_for_analysis].transform("std")

return ( (df[columns_for_analysis]-mean).abs() > (std_value * std) ).any(axis=1)

df["anomaly_s1"] = analysis(df,

["temperature", "voltage", "current", "angular_velocity"],

1)

print(f"Кол-во аномалий в диапазоне от -std до std: {len(df[df['anomaly_s1'] == True])}")

df["anomaly_s2"] = analysis(df,

["temperature", "voltage", "current", "angular_velocity"],

2)

print(f"Кол-во аномалий в диапазоне от -2*std до 2*std: {len(df[df['anomaly_s2'] == True])}")

df["anomaly_s3"] = analysis(df,

["temperature", "voltage", "current", "angular_velocity"],

3)

print(f"Кол-во аномалий в диапазоне от -3*std до 3*std: {len(df[df['anomaly_s3'] == True])}")

print("\nКол-во аномальных строк, если хотя бы 2 и более параметра определенны аномальными:")

def analysis(df, columns_for_analysis, std_value):

if isinstance(columns_for_analysis,str):columns_for_analysis = [columns_for_analysis]

mean = df.groupby("mode")[columns_for_analysis].transform("mean")

std = df.groupby("mode")[columns_for_analysis].transform("std")

return ( (df[columns_for_analysis]-mean).abs() > (std_value * std) ).sum(axis=1) >= 2

df["anomaly_s1"] = analysis(df,

["temperature", "voltage", "current", "angular_velocity"],

1)

print(f"Кол-во аномалий в диапазоне от -std до std: {len(df[df['anomaly_s1'] == True])}")

df["anomaly_s2"] = analysis(df,

["temperature", "voltage", "current", "angular_velocity"],

2)

print(f"Кол-во аномалий в диапазоне от -2*std до 2*std: {len(df[df['anomaly_s2'] == True])}")

df["anomaly_s3"] = analysis(df,

["temperature", "voltage", "current", "angular_velocity"],

3)

print(f"Кол-во аномалий в диапазоне от -3*std до 3*std: {len(df[df['anomaly_s3'] == True])}")